《单相桥式整流电路》教案

| 课 题 |  | 单相桥式整流电路 |  | 授课教师 | 陈元高 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 程 |  | 电工电子技术与技能 |  | 授课时间 | 2017、5、4 |  |
| 课 型 |  | 新授课 |  | 课 时 | 1学时 |  |
| 教学目标 |  | 知识目标 | 1、掌握单相桥式整流电路的结构。 2、理解电路工作原理，并能画出输出电压波形图。 3、会分析电路故障并加以改进。 |  |  |  |
|  |  | 能力目标 | 通过问题分析，使同学们获得探究过程的体验，掌握科学研 究的方法，培养创造性思维能力。 |  |  |  |
|  |  | 德育目标 | 激发学习热情，培养学生分析问题、解决问题的能力。 |  |  |  |
| 教学重点 |  | 掌握单相桥式整流电路结构，理解电路工作原理。能根据输入电压波形 画出输出电压波形图。会分析电路故障并加以改进。 |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 1、对于电路工作原理的理解。 2、输出电压波形图绘制。 |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 讲授法、视频演示法、教练法 |  |  |  |  |
| 教学条件资源 |  | 多媒体教学设备、课件 |  |  |  |  |
| 教学过程 | 教 学 内 容 |  |  |  |  | 师生 活动 |
| 导 教与学 教与学 | 复习：观看视频，创设情景，激发兴趣。 问题1：什么是整流？ 问题2：半波整流电路整流有何特点 + + + 4 2 2 u 220V R L O u VD1 VD3 VD2 ？ 问题3：这个电路该如何改进？ 导入：改进电路，探索研究 U1 U2 220V uO 新课教学： 一、电路结构 + + + + 4 1 2 3 1 u 2 u 220V + - R L O u VD2 VD1 VD3 VD4 它是由电源变压器、四只整流二极管D1~D4 和负载电阻RL组成。四只整流二极管接成电桥形式，故称桥式整流。 学生回答： 问题1：电路有几部分组成？ 问题2：四只二极管是如何连接的？ 注意二极管正确接法： 二极管反接会形成很大短路电流而烧毁。 正确接法：共阳端和共阴端接负载，而另外两端接变压器二次绕组。 二、工作原理 （1）u2正半周时： + + + + 4 1 2 3 u1 u2 220V RL uO VD1 VD3 a b u2瞬时极性a(+)，b(-)。二极管VD1、VD3正偏导通，VD2、VD4反偏截止。导电回路为a→VD1→RL→VD3→b,负载上电压极性上正下负。 学生回答: 问题1：四只二极管的工作状态？ 问题2：电流的流向？ 问题3：uo极性？ （2）u2负半周时： u2瞬时极性a(-)，b(+)。二极管VD1、VD3反偏截止，VD2、VD4正偏导通，导电回路为b→VD2→RL→VD4→a，负载上电压极性同样为上正下负。 a + + + + + 4 1 2 3 u1 u2 220V RL uo VD2 VD4 - b 问题1：四只二极管的工作状态？ 问题2：电流的流向？ 问题3：uo极性？ 三、输出电压uo波形 单相桥式整流电路波形图 |  |  |  |  | 教师启发引导，学生回答 教师出示 电路 观察电路 教师引导学生分析、归纳 学生讲述，教师总结 教师引导 学生探究 启发引导，提高学生兴趣 提高学生分析问题解决问题能力 教师引导 学生回答 观看视频，分析输出电压波形图画法 |
| 做与评 | 四、巩固练习1：画出输出电压的波形图 u2 t uOO 练习2：将电路补称完整 VD3 VD4 + + + 4 1 2 3 1 u u 220V - R L O u VD1 VD2 练习3：分辨是非 （1）单相桥式整流电路四只二极管可以任意接。（ ） （2）单相桥式整流电路在任意半个周期内都有两只二极管导通。（ ） 想一想： 下列电路有何故障，会出现什么后果，如何改进？ + + + 4 2 2 u 220V R L VD1 VD3 VD2 u1 U0 引申：任一只二极管虚焊或断路会出现什么后果？ |  |  |  |  | 拓展思维 巩固训练 拓展训练 |
|  | 五、课堂小结 1、单相桥式整流电路的电路结构。 2、单相桥式整流电路工作原理。 3、单相桥式整流电路的输入、输出电压波形图。 |  |  |  |  | 教师总结 |
|  | 六、布置作业 1、桥式整流电路与半波整流电路比较，有什么优点？ 2、交流电通过桥式整流电路后，所得到的的输出电压波形是什么样的？ |  |  |  |  | 巩固知识 |
| 板书设计 | 单相桥式整流电路 一、电路结构 变压器、四只整流二极管、负载电阻三部分组成。 二、工作原理 1、u2正半周时： VD1、VD3导通，VD2、VD4截止。 2、u2负半周时： VD2、VD4导通，VD1、VD 3截止。 三、输出电压波形 四、巩固练习 五、课堂小结 六、布置作业 |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |